Parametry techniczne

System wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem oraz opisywaniem  1 szt. – pakiet nr 2M

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025: ……………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016 | TAK |  |
|  | stanowisko diagnostyki medycznej z wózkiem, monitorem LCD 27", drukarką laserową A4 i komputerem | TAK |  |
|  | System wysiłkowy, stanowisko diagnostyczne, umożliwiające wykonanie elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz klasycznych badań spoczynkowych, pozwalający na przeglądanie, opis, generowanie raportów oraz archiwizację badań EKG. | TAK |  |
|  | oprogramowanie z kluczem zabezpieczającym USB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie z możliwością rejestracji przebiegów EKG dzięki zastosowaniu cyfrowych filtrów eliminujących pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego | TAK |  |
|  | nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń, | TAK |  |
|  | prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST | TAK |  |
|  | automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | TAK |  |
|  | automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru lub bieżni | TAK |  |
|  | archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania | TAK |  |
|  | automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | TAK |  |
|  | automatyczna analiza arytmi | TAK |  |
|  | prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | TAK |  |
|  | prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | TAK |  |
|  | wydruk EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania | TAK |  |
|  | system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii | TAK |  |
|  | archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport taki zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów) | TAK |  |
|  | standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAM | TAK |  |
|  | podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu | TAK |  |
|  | funkcja reanalizy wykonanego badania | TAK |  |
|  | prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu | Wpisać rodzaj |  |
|  | Ilość szkoleń | Wpisać ilość |  |